附件：

设备功能及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要功能 | 主要技术及配置、要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 假肢矫形器专用工作平台及配套设施 | 1套 | 用于假肢矫形器定模及加工用途（定制） | 1、高度1.1M、长度3M、宽度2M 2、夹具10个（外径4.8CM、内径4.2CM） |
| 2 | 中央除尘系统 | 1套 | 用于收集打磨木屑和塑料残渣 | 1、要求能带动吸尘口8个 2、具备过滤与预分离双重过滤系统 3、可连接压缩空气自动清洁滤芯 |
| 3 | 中央除味系统 | 1套 | 用于高浓度，大气量、不通恶臭气体除味 | 要求设备能带动不少于6个除臭口 |
| 4 | 红外线烘箱平板加热一体机 | 1台 | 用于快速加热大尺寸塑料板材以及制作碳纤矫形器 | 内部尺寸≧宽x深x高：1300x1090x500mm |
| 5 | 假肢专用真空泵（台式） | 4台 | 用于树脂接受腔真空积层成型 | 具备6个树脂层压成型接口 |
| 6 | 台式钻床 | 1台 | 用于假肢接受腔、矫形器配件等打孔 | 钻孔能力：≧12/16mm; |
| 7 | 立式钻床 | 1台 | 用于矫形器加工金属配件及加工大型工件 | 钻孔能力：18/24mm; |
| 8 | 立式砂轮机 | 1台 | 用于加工假肢矫形器金属配件 | 转速：≧2850/min |
| 9 | 假肢矫形器专用打磨机 | 3台 | 用于假肢或矫形器边缘打磨、抛光等加工，加工假肢内套和装饰外套 | 1、可手动调节升降功能 2、无级变速电机，电子调速，电机装有制动器 3、电机打磨轴角度可无级调整，可在水平方向上倾斜 |
| 10 | 烘箱 | 1台 | 用于假肢矫形器石膏模型烘干、制作假肢内套 | 内部尺寸≧宽*深*高810x580x540mm |
| 11 | 精密型旋转式烤箱 | 1台 | 用于制作假肢软内接受腔、板材接受腔 | 1、 内胆尺寸≧宽*高*深500mm*900mm*500mm 2、 温度范围：室温+20～+250℃（长期使用220℃） |
| 12 | 恒温水箱 | 1台 | 用于加热低温热塑板材 | 温度控制范围：+5℃—100℃ 内尺寸≧长*宽*深600mm *450mm *100mm |
| 13 | 下肢假肢激光对线仪 | 1台 | 用于下肢假肢（包括大腿假肢、小腿假肢）三维工作台对线 | 快换夹具，两个充气接受腔固定夹具，膝关节连接件固定插入零件，一体化测量仪器含mm直尺，角度尺，高度可调踏脚板，大小腿对线垫。可用于下肢组件式假肢桌面对线。 规格 宽*深*高≧ 800 x 900 x 2,100 mm |